ANEXO XIV.I

REQUISITOS DE CONECTIVIDADE

- Requisitos de Conectividade

  - Para a conectividade entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverá possuir os seguintes requisitos técnicos:

  - AMBIENTE ON-PRIMISES

    - Ambiente Desenvolvimento/Homologação

      - Poderá ser realizado através de VPN site-to-site com a utilização de protocolo IPSec;

      - Deverá suportar os padrões mais robustos de algoritmos de criptografia e hash, tanto para o Túnel VPN quanto para os dados;

      - Deverá ser utilizado um concentrador VPN dedicado para esse serviço;

  - Ambiente de Produção

    - Deverá ser utilizado link de comunicação dedicado simétrico, fora da internet;

    - Deverá ser compatível com o tráfego da solução;

    - Deverá possuir redundância de links, equipamentos em ambos os sites;

    - Deverá possuir redundância de “First Hop Redundancy” sendo aceito os protocolos HSRP ou VRRP.

  - AMBIENTE NUVEM PUBLICA OU PRIVADA

    - Ambiente Desenvolvimento/Homologação

      - Poderá ser realizado através de VPN site-to-site com a utilização de protocolo IPSec;

      - Deverá suportar os padrões mais robustos de algoritmos de criptografia e hash, tanto para o Túnel VPN quanto para os dados.

      - Deverá ser utilizado um concentrador dedicado para esse serviço;

  - Ambiente de Produção

    - Deverá ser utilizado link de comunicação dedicado, fora da internet;

    - Deverá ser compatível com o tráfego da solução;

    - Deverá prover a conexão lógica através de uma porta logica no provedor de nuvem da CONTRATANTE;

    - Deverá possuir redundância de links lógicos;

    - Deverá possuir redundância de “First Hop Redundancy” sendo aceito os protocolos HSRP ou VRRP.

  - Deverá possuir suporte a pilha dupla dos protocolos IP na versão 4 e 6.

  - Conectividade deverá seguir as boas práticas de segurança de informação e comunicação, como por exemplo a ISO 27001 e PCI-DSS.